# Lab 2. Dynamic Routing RIPv2 with Authentication

# Topology

# Interface config

## Router R1

Router(config)#hos R1

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#ex

R1(config)#int fa0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.252

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#ex

R1(config)#int loopback 1

R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#ex

## Router R2

Router(config)#hos R2

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#ex

R2(config)#int fa0/1

R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#ex

R2(config)#int loopback 2

R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#ex

## Router R3

Router(config)#hos R3

R3(config)#int fa0/0

R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.252

R3(config-if)#no shut

R3(config-if)#ex

R3(config)#int fa0/1

R3(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.252

R3(config-if)#no shut

R3(config-if)#ex

R3(config)#int loopback 3

R3(config-if)#ip add

R3(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

R3(config-if)#no shut

R3(config-if)#ex

# RIPv2 Config

## Router R1

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#network 192.168.1.0

R1(config-router)#network 192.168.3.0

R1(config-router)#network 172.16.1.0

R1(config-router)#ex

## Router R2

R2(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R2(config-router)#network 192.168.1.0

R2(config-router)#network 192.168.2.0

R2(config-router)#network 172.16.2.0

R2(config-router)#ex

## Router R3

R3(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R3(config-router)#network 192.168.3.0

R3(config-router)#network 192.168.2.0

R3(config-router)#network 172.16.3.0

R3(config-router)#ex

## Show ip route rip

## Show ip rip database

# RIPv2 Authentication

## Using Plain Text (Option 1)

R1(config)#key chain keyset

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string cisco

R1(config)#int range fa0/0 - 1

R1(config-if)#ip rip authentication key-chain keyset

*Router R2 and R3 as the same

## Using MD5 Encrypt (Option 2)

R1(config)#key chain keyset

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string cisco

R1(config)#int range fa0/0 - 1

R1(config-if)#ip rip authentication key-chain keyset

R1(config-if)#ip rip authentication mode md5

*Router R2 and R3 as the same